Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr IP.7624-11/06      z dnia 04.07.2006r o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

BUDOWA PŁYTY OBORNIKOWEJ ORAZ ZBIORNIKÓW NA GNOJÓWKĘ

I GNOJOWICĘ NA DZ. NR 139 WE WSI ŁUBY KIERTANY, GM. MIASTKOWO

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie płyty obornikowej oraz zbiorników na gnojówkę i gnojowicę. Inwestycja realizowana będzie we wsi Łuby Kiertany w gminie Miastkowo, w powiecie łomżyńskim, w województwie podlaskim.

Inwestycja zlokalizowana jest na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 139 o powierzchni 3,82 ha, stanowiącej własność Państwa Waldemara Stanisława i Sabiny Grzymałów, zam. Łuby Kiertany 3. Właściciele nieruchomości zamieszkują na działce nr 110 położonej dwie posesje dalej w kierunku północnym.

Gospodarstwo rolne posiada powierzchnię 41,6 ha, w tym 36,24 ha stanowią użytki rolne. Ponadto właściciele gospodarstwa dzierżawią ziemię o powierzchni około 30 ha. Gospodarstwo specjalizuje się w chowie trzody chlewnej, a aktualna obsada zwierząt wynosi 95,9 DJP.

Działka położona na wysoczyźnie polodowcowej w południowej części zabudowy wsi Łuby Kiertany, przy drodze gminnej przebiegającej przez wieś. W podłożu występują utwory akumulacji lodowcowej w postaci piasków gliniastych i żwirów. W granicach dolinki pojawiają się utwory organiczne – namuły i mułki oraz piaski. Zwierciadło wody gruntowej zalega na głębokości od 2 – 3 m p.p.t. i obniża się do mniej niż 1 m p.p.t. w dolince.

Lokalizacja urządzeń do gromadzenia odchodów zwierzęcych została wyznaczona w środkowo - wschodniej części działki od strony drogi dojazdowej. Od strony zachodniej działka przylega do drogi gminnej nr 136 o nawierzchni bitumicznej relacji Łuby Kurki – Leopoldowo. Od strony południowej działka sąsiaduje z drogą dojazdową do pół i łąk o szerokości 6 m (droga gminna nr 142), a od północy z użytkiem rolnym. Najbliższy budynek mieszkalny usytuowany w zabudowie zagrodowej znajduje się w odległości 110 m od projektowanych urządzeń.

Działka nie jest zabudowana, z czego większość stanowią grunty orne V klasy bonitacyjnej, a niewielki fragment zajmują łąki. W północno – zachodniej części znajduje się nieczynne wyrobisko po eksploatacji pospółki. Dół posiada wymiary 20 m x 25 m i głębokość do 2,2 m. W pasie drogowym występuje wodociąg o przekroju 200 mm. W głębi działki przy cieku wodnym występują pojedyncze nasadzenia drzew. Nieruchomość nie jest wygrodzona płotem.

W ramach inwestycji przewiduje się realizację gnojowni składającej się z płyty obornikowej o powierzchni 130 m2, zbiornika na gnojówkę o pojemności 120 m3 i zbiornika na gnojowicę o pojemności 380 m3. Przedsięwzięcie zrealizowane będzie w technologii tradycyjnej z wykorzystaniem materiałów budowlanych (cement, kruszywo naturalne, stal, elementy prefabrykowane i inne), w tym materiałów hydroizolujących i kwasoodpornych. Projektowany zbiornik na gnojowicę o powierzchni zabudowy 190 m2 oraz zbiornik na gnojówkę o powierzchni zabudowy 60 m2 będą częściowo zagłębione na 2,5 m i otwarte. Żelbetowe ściany i dna zbiorników oraz płyty obornikowej zostaną wykonane w sposób monolityczny.

Obecnie chów trzody chlewnej prowadzony jest dwiema metodami: ściółkową płytką (45,31 DJP) oraz bezściołowo (49,04 DJP). Obornik gromadzony jest pryzmowo bezpośrednio na gruncie. Ścieki płynne gromadzone są w szambie znajdującym się wewnątrz budynku inwentarskiego. Odchody zwierzęce stałe i płynne wykorzystywane są jako nawóz organiczny, okresowo 2-3 razy w ciągu roku wywożone na użytki rolne własne i dzierżawione.

Zgodnie z planami odchody zwierzęce powstałe w gospodarstwie rolnym będą przewożone z istniejących budynków inwentarskich na działkę z urządzeniami do gromadzenia nieczystości, poczym okresowo trzy w roku zostaną wywiezione na użytki rolne i wykorzystane jako nawóz organiczny. Dojazd do zbiorników i płyty gnojowej będzie się odbywał wzdłuż dróg gminnych nr 136 i nr 142.

W trakcie budowy wykorzystane będzie kruszywo naturalne, stal, beton i woda. Zużycie paliw związane będzie z obsługą transportu i sprzętu budowlanego. Energia elektryczna wykorzystana będzie tylko w trakcie prac budowlanych do zasilania betoniarki.

Lokalizacja urządzeń na niezabudowanej działce (dz. Nr 111) pozwoli na ograniczenie oddziaływania gromadzonych odchodów zwierzęcych na strefę zabudowy mieszkaniowej. W celu zmniejszenia powstałych uciążliwości oraz poprawy walorów estetyczno – krajobrazowych w projekcie technicznym należy uwzględnić zagospodarowania terenu wokół urządzeń zielenią wysoką (zadrzewienia) i średnią (zakrzewienia). Ze względów bezpieczeństwa teren inwestycji powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed wtargnięciem ludzi i zwierząt.

W trakcie realizacji gnojownika powstaną odpady budowlane, które będą składowane i magazynowane zgodnie z przepisami o odpadach oraz ochrony środowiska. Masa ziemna pochodząca z wykopów zostanie użyta do zasypania dołu poeksploatacyjnego i rozplantowana wokół zbiorników.

Realizacja płyty obornikowej oraz dwóch zbiorników na nieczystości płynne w istotny sposób wpłynie na poprawę stanu środowiska przyrodniczego poprzez zmniejszenie obciążenia i potencjalnych zagrożeń środowiska gruntowo – wodnego, a także poprawę stanu higieny atmosfery.

W odległości 100 m od przedmiotowej działki w kierunku południowym usytuowane jest ujęcie wody dla wodociągu wiejskiego „Łuby Kiertany” zaopatrującego wodę do picia południową część gminy Miastkowo. Dla obu studni głębinowych wyznaczono strefy ochrony bezpośredniej o promieniu 10 m od obudowy studni. Dodatkowo dla studni SW-2 ustanowiono strefę ochrony pośredniej o promieniu 25 m. Należy zatem stwierdzić, że teren lokalizacji urządzeń do gromadzenia odchodów zwierzęcych leży poza zasięgiem obu stref ochronnych.

Teren przedsięwzięcia nie jest objęty ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000. Najbliższy potencjalny obszar Natura 2000 oznaczony symbolem PLC 20001 „Dolina Dolnej Narwi” (Shadow list), położony kilka kilometrów na północ od lokalizacji przedsięwzięcia.

Teren inwestycji również nie jest objęty prawną formą ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Konieczność realizacji przedsięwzięcia wynika przede wszystkim z braku możliwości rozwoju gospodarstwa rolnego o kierunku hodowli bydła oraz spełnienia wysokich wymogów sanitarnych i ochrony środowiska.