KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 61-Zaruzie w m.Zaruzie w km  0+000-0+310

Strona 1

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

1. D.01.01.01 Odtworzenie trasy i pkt wys.

0,3100

km

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy

drogowej w terenie równinnym.

1 .

2. D.02.01.01 Wykonanie wykopów

100,7800

m3

Wykopy wykonywane koparkami na odkład, bez transportu.

Grunt kat. III - wykop pod przepusty i kanał deszczowy.

2 .

51,4700

m3

Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z

wbudowaniem ziemi w nasyp. Grunt kat. III

3 .

102,6900

m3

Wykopy wykonywane koparkami z odwiezieniem gruntu

samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km.

Grunt kat. III

4 .

3. D.02.03.01 Wykonanie nasypów

100,7800

m3

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem

na odl, do 3 m i zagęszczaniem warstwami. Grunt kat. I-III. -

zasypanie przepustów i kanalizacji .

5 .

170,0600

m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi  z

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na

odległość do 1 km, grunt  kat. I-II

6 .

170,0600

m3

Dopłata za dalsze ...... km transportu gruntu kat. I-IV ponad

1 km samochodami samowyładowczymi

7 .

272,7500

m3

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczonej

samochodami samowyładowczymi, grunt kat. I-II

8 .

324,2200

m3

Zagęszczanie uprzednio rozplantowanego warstwami

gruntu w nasypie walcami wibracyjnymi samojezdnymi ,

grunt sypki kat. I-II

9 .

750,0000

m2

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów ,

w gruncie kat. I-III-plantowanie poboczy.

10 .

4. D.03.01.01 Przepusty pod koroną drogi

8,0000

m

Część przelotowa prefabrykowanych przepustów

drogowych rurowych jednootworowych z ruro średnicy 60

cm na ławie z pospółki.

11 .

0,1100

t

Przygotowanie zbrojenia - o średnicy prętów 10 - 14 mm

12 .

0,1100

t

Montaż zbrojenia o średnicy prętów do 10 - 14 mm

13 .

2,7700

m3

Betonowanie ścianek czołowych przepustów z transportem

mieszanki mieszarkami samochodowymi. Beton B30.

14 .

Strona 2

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

5. D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

57,0000

m

Montaż kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk, o

średnicy 400 mm.

15 .

2,0000

szt

Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w

gotowych wykopach o średnicy 1500 mmi gł. do 3,0 m

16 .

1,0000

szt

Wyloty kolektorów o średnicy 40 cm z betonu B-20

17 .

6. D.04.01.01 Koryto wraz z prof. i zagęszcz.

1178,0000

m2

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni, wykonywanemechanicznie przy

użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w

grunach kat. II-IV

18 .

7. D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw

konstrukcyjnych

1122,2000

m2

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych

bitumicznych

19 .

1122,2000

m2

Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową.

20 .

8. D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie

1178,0000

m2

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość

warstwy po zagęszczeniu 20 cm

21 .

9. D.05.03.01 Nawierzchnia żwirowa

408,0000

m2

Górna warstwa jezdni, kruszywo rozścielane mechanicznie,

grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm-nawierzchnia na

zjazdach.

22 .

10. D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu

asfaltowego-w-wa wiążąca

1122,2000

m2

Nawierzchnie z betonu asfaltowego na ruch KR 1, grubość

warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport

mieszanki samochodami samowyład. na odl. 5km.

23 .

1122,2000

m2

Dodatek za przewóz mieszanki samochodami

samowyładowczymi  na dalsze ......... km ponad 5 km

24 .

11. D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego-w-wa

ścieralna

1085,0000

m2

Nawierzchnie z betonu asfaltowego na ruch KR 1, grubość

warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport

mieszanki samochodami samowyład. na odl. 5km.

25 .

1085,0000

m2

Dodatek za przewóz mieszanki samochodami

samowyładowczymi  na dalsze ........ km ponad 5 km

26 .

12. D.06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami

4,5000

m3

Ławy fundamentowe żwirowe pod przepusty rurowe pod

zjazdami

27 .

Strona 3

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

37,5000

m

Przepusty rurowe pod zjazdami, z rur betonowych o

średnicy 40 cm

28 .

13. D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

4,0000

szt

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50

mm

29 .

4,0000

szt

Znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o powierzchni

ponad 0,3 m2

30 .

Razem