

            Załącznik Nr 1

                                                                               do decyzji IP.7624-2/05 z dnia 24.05.2007r

                                                                                       o środowiskowych uwarunkowaniach



zgody na realizację przedsięwzięcia

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW STALOWYCH Z ZAPLECZEM SOCJALNYM, GASTRONOMICZNYM I STACJĄ PALIW NA DZIAŁKACH NR EW. 51/1 I 50/1 W RYDZEWIE, GM. MIASTKOWO

Planowana inwestycja polega na budowie zakładu produkcyjnego konstrukcji               i elementów stalowych wraz z zapleczem socjalnym, gastronomicznym oraz stacją paliw na działkach o numerach ewidencyjnych nr 50/1 i 51/1 w obrębie wsi Rydzewo, w gminie Miastkowo, w powiecie łomżyńskim, w województwie podlaskim. 

Działki położone są po południowej stronie drogi krajowej nr 61 Warszawa – Ostrołęka – Łomża – Augustów, około 200 m od najbliższych zabudowań wsi w kierunku zachodnim. Powierzchnia obu działek wynosi około 3 ha. Inwestorem przedsięwzięcia jest OMIS  SC Wiesław Szczepkowski z Ostrołęki.

Zgodnie z mapą ewidencyjną teren inwestycji położony jest na użytkach rolnych w VI klasie bonitacyjnej gruntów ornych, a tylko dwa niewielkie fragmenty w bezpośrednim sąsiedztwie drogi i w środkowej części działki stanowią grunt orny w klasie RV. Na terenie nie występują urządzenia melioracji szczegółowych. Od strony wschodniej południowej         i południowo-zachodniej teren otoczony jest kompleksem leśnym w klasie LsV, co dodatkowo izoluje go od otoczenia. Granicę zachodnią stanowi droga dojazdowa do użytków rolnych i leśnych szerokości 6,0 m, a północną wspomniana wyżej droga krajowa nr 61. 


W skład planowanej inwestycji wejdą: 

· zakład produkcyjny z halą produkcyjną (oddział produkcji, montaż drobnych elementów, oddział zabezpieczenia antykorozyjnego, magazyn, zaplecze socjalne)          i halą magazynową (część składowania i ekspedycyjna, zaplecze socjalne) oraz terenami komunikacji zewnętrznej i zieleni o łącznej powierzchni 19 205 m2, 

· część mieszkalna z dwoma budynkami mieszkalnymi, terenami zieleni, drogami, parkingami i chodnikami – 6436 m2,

· stacja paliw (budynek stacji, dystrybutory z zadaszeniem, 2 zbiorniki paliw płynnych      o pojemności 50 m3 i 2 zbiorniki dwudzielne paliw płynnych o pojemności 60 m3 każdy oraz drogi, parkingi, chodniki i tereny zieleni) – 3650 m2, 

· budynek motelowo – gastronomiczny (część motelowa, punkt gastronomiczny, biuro oraz drogi, parkingi, chodniki i tereny zieleni) – 3820 m2.

Przewiduje się zatrudnienie ogółem 30 pracowników, w tym: 20 osób w zakładzie produkcyjnym, 6 osób w motelu oraz 4 osób na stacji paliw.

Produkcję zakładu stanowić będą: konstrukcje stalowe i przemysłowe, elementy stalowe przemysłowe ciągów technologicznych i stalowe akcesoria towarzyszące. W procesie produkcyjnym wyróżnia się następujące fazy: oczyszczanie wstępne stali, obróbkę mechaniczną (śrutowanie, cięcie i wiercenie), spawanie elektryczne w osłonie CO2, montaż próbny oraz zabezpieczenie antykorozyjne (obróbka strumieniowo - ścierna, lakierowanie, metalizacja natryskowa).

Zaplecze motelowo - gastronomiczne stanowić będzie budynek wolnostojący, spełniający funkcję motelową na 20 miejsc noclegowych i obsługi gastronomicznej oraz zaplecza biurowego. 

Stacja paliw spełniać będzie funkcję usługową dla zmotoryzowanych podróżnych         i miejscowej ludności. Stację wraz z wjazdem zlokalizowano w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej Nr 61. W jej skład wejdą: budynek główny o powierzchni 216 m2, stanowisko rozładunku autocysterny, park zbiorników podziemnych, cztery dystrybutory paliw                  i stanowiska dystrybucji, parking n a 30 samochodów osobowych i 10 ciężarowych. Wokół stacji przewidziano zieleń niską i wysoką.

Dwa budynki mieszkalne o powierzchni o łącznej powierzchni 504 m2 zlokalizowane w głębi działek przeznaczone będą dla personelu zatrudnionego w zakładzie produkcyjnym. 

Zaopatrzenie w wodę nastąpi z istniejącego wodociągu wiejskiego poprzez lokalne przyłącze. Przewiduje się zużycie wody do celów technologicznych i bytowo-gospodarczych w ogólnej ilości około 8350 l na dobę. Do celów przeciwpożarowych użyta będzie woda gromadzona w zbiorniku p.poż. o pojemności około 800 m3.

Ścieki socjalne zbierane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności około 80 m3 i wywożone przez wyspecjalizowaną firmę do najbliższej oczyszczalni ścieków. W ramach procesu produkcyjnego nie będą powstawać ścieki o charakterze przemysłowym. 

Wody deszczowe z powierzchni zadaszonych oraz utwardzonych odprowadzane będą do zbiornika p.poż oraz bezpośrednio do gruntu. Wody zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi kierowane będą najpierw do separatorów, a następnie systemem drenażu do zbiornika p.poż. lub do gruntu i rowów przydrożnych.

Do ogrzewania pomieszczeń w budynku stacji paliw, w motelu, w budynku zakładu oraz w budynkach mieszkalnych zastosowane będą kotły gazowe opalane gazem propan – butan. Emisja z tych urządzeń uznawana jest za bardzo niską w stosunku do paliw stałych. Do magazynowania paliwa do celów grzewczych planuje się zainstalowanie 3 zbiorników naziemnych.

Zaopatrzenie w energię elektryczną nastąpi z istniejącej sieci n.n. na warunkach określonych przez Rejon /Energetyczny.

Emisja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego pochodzić będzie:

· ze spalania energetycznego w kotłach gazowych służących do ogrzewania pomieszczeń (pięć emitorów o wysokości po 9 m emitujących ditlenek azotu, ditlenek siarki, pył zawieszony i tlenek węgla)), 

· czyszczenia elementów konstrukcji stalowych metodą śrutowania (emitorami będą trzy kanały wyciągowe emitujące pył zawieszony),

· malowania i suszenia gotowych elementów konstrukcji stalowych (generowane będą związki ksylenu, octanu butylu, octanu etylu, węglowodorów alifatycznych, węglowodorów aromatycznych wydalane jednym emitorem o wysokości 9 m)

· procesów spawania, w których uczestniczą pyły z elektrod i tlenki azotu. Z uwagi na sporadyczne wykorzystanie technik spawania bez osłon emisja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego będzie minimalna.


Spośród dziewięciu substancji występujących, tylko w dwóch przypadkach (ksylen       i octan butylu) zostaną przekroczone o 10 % dopuszczalne normy. Ograniczenie emisji możliwe będzie poprzez zastosowanie materiałów do nakładania powłok malarskich zawierających niewielkie ilości tych związków. 

Źródłami hałasu przemysłowego będą urządzenia, maszyny i instalacja wentylacyjno – klimatyzacyjna obiektów kubaturowych, dystrybutory paliw i agregaty chłodnicze oraz silniki pojazdów samochodowych. Wszystkie procesy produkcyjne o dużym natężeniu hałasu odbywać się będą w pomieszczeniach zamkniętych, co przyczyni się do zminimalizowania jego poziomu. Brak w pobliżu projektowanego przedsięwzięcia obcej zabudowy mieszkaniowej oraz bezpośrednie sąsiedztwo drogi krajowej o dużym natężeniu ruchu samochodowego sprawią, że powstający na terenie zakładu niewielki hałas nie będzie stanowić większej uciążliwości dla otoczenia.

W procesie produkcyjnym będą powstawały odpady niebezpieczne oraz odpady inne niż niebezpieczne. Wśród pierwszej grupy odpadów wymienić należy zaolejone sorbenty, ubrania robocze, czyściwo i materiały filtracyjne w ilości około 20 m3/rok, zużyte urządzenia (lampy fluorescencyjne i wyładowcze) w ilości 4 kg/rok, osady z czyszczenia zbiorników paliw (olej, szlamy) w ilosci 0,5 Mg/rok, szlamy z odwadniania olejów w separatorze w ilości 1 Mg/rok, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych (farby, rozpuszczalniki) w ilości około 0,2 Mg/rok oraz szlamy z usuwania farb i lakierów w ilości około 0,1 Mg/rok.

Grupę odpadów innych niż niebezpieczne stanowić będą odpady z mechanicznej obróbki elementów stalowych, opakowania z metali, z tworzyw sztucznych, z papieru              i tektury, szkło oraz odpady komunalne powstające w pomieszczeniach socjalnych, biurowych, mieszkaniach pracowników, w motelu i punkcie gastronomicznym. Gromadzenie odpadów przed przekazaniem ich do odbiorców przewiduje się gromadzić w wydzielonych miejscach.

PAGE  
3
____________________________________________________________________________________________________________    decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: zakład produkcyjny konstrukcji i elementów

stalowych z zapleczem socjalnym, gastronomicznym i stacją paliw na działkach nr ew. 51/1 i 50/1 w Rydzewie, gm. Miastkowo


